Marco Legal y Regulatorio Nacional

Contexto y Objetivos de la Ley N.° 10086

La Ley N.° 10086 (Ley de Promoción y Regulación de Recursos Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables), publicada en el Diario Oficial La Gaceta en octubre de 2021, establece el marco jurídico marco en Costa Rica para incentivar y regular la integración ordenada de la generación distribuida en la matriz eléctrica nacional.

Su objetivo principal es descentralizar la producción eléctrica, fomentar la transición energética limpia e integrar los Recursos Energéticos Distribuidos (RED) de forma segura y eficiente en las redes de distribución.

2. Reglamento Ejecutivo Vigente y Marco Normativo Complementario

El reglamento ejecutivo que operacionaliza la Ley N.° 10086 corresponde al Decreto Ejecutivo N.° 43700-MINAE (Reglamento a la Ley N.° 10086).

- Alcance del Decreto: Define las competencias institucionales, los términos de interconexión, los criterios de capacidad de red y el tratamiento de los excedentes energéticos.

- Reformas y Estado Actual: Para efectos de la presente revisión, se verificó la vigencia del Decreto 43700-MINAE. Las directrices técnicas y tarifarias específicas derivadas de este reglamento son actualizadas periódicamente por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) mediante sus resoluciones de tarifas de acceso.

3. Modalidades de Operación Contempladas

De acuerdo con el Artículo 4 de la Ley N.° 10086 y el Reglamento (Decreto 43700-MINAE), se contemplan las siguientes modalidades de operación para los generadores/distribuidos:

- Autoconsumo Simple (Sin Inyección de Excedentes):

  - El sistema fotovoltaico se dimensiona exclusivamente para cubrir la demanda instantánea del inmueble.

  - Contempla mecanismos de protección o control de inyección nula para evitar el vertido de energía hacia la red de la distribuidora.

- Autoconsumo con Entrega de Excedentes (Generación Distribuida Interconectada):

  - El sistema satisface la demanda local de la instalación y la energía no consumida de manera instantánea se inyecta a la red de distribución.

  - La energía inyectada es contabilizada mediante un medidor bidireccional y se compensa según los esquemas tarifarios de acceso vigentes establecidos por ARESEP.

- Sistemas Aislados (Off-Grid):

  - Instalaciones operadas completamente de forma independiente de la red eléctrica nacional, requiriendo de forma obligatoria sistemas de almacenamiento de energía (baterías).

- Sistemas Híbridos (Red con Respaldo de Almacenamiento):

  - Operan interconectados a la red pero cuentan con capacidad de operar en modo isla (islanding) ante cortes de suministro, utilizando sistemas de almacenamiento y control de conmutación.

4. Límites de Potencia y Capacidad de la Red

Para garantizar la estabilidad física y operativa de las redes eléctricas en Costa Rica, la legislación impone límites técnicos estrictos:

- Capacidad Máxima de Penetración por Circuito: La suma total de las potencias de los sistemas de generación distribuida conectados a un circuito primario de distribución no podrá superar el 15% de la capacidad o demanda pico histórica de dicho circuito.

- Límites de Potencia por Usuario:

  - La potencia máxima instalada por un abonado no puede sobrepasar la capacidad contratada de la acometida/servicio eléctrico existente salvo estudios de factibilidad técnica específicos aprobados por la distribuidora.

- Estudios de Capacidad e Impacto: Si la potencia requerida excede los límites estandarizados o la red del circuito se encuentra cerca del tope del 15%, la empresa distribuidora exigirá un Estudio de Interconexión y Flujo de Carga a costo del interesado antes de otorgar la viabilidad.

5. Condiciones Clave de Operación y Transición

- Medición Bidireccional: Todo abonado que opere bajo modalidad con entrega de excedentes debe disponer de un medidor bidireccional homologado por la empresa distribuidora.

- Derecho de Interconexión: Las empresas distribuidoras tienen la obligación legal de interconectar los sistemas FV, siempre y cuando el interesado cumpla con todos los requisitos del Código Eléctrico, la normativa de ARESEP y la capacidad del circuito no esté saturada.

- Garantía de Seguridad: Los inversores utilizados deben incluir la función de protección anti-isla (Anti-Islanding), que desconecta automáticamente el sistema FV ante una falla o corte en la red eléctrica pública para evitar electrocuciones de personal de mantenimiento.

Fuentes bibliográficas:

- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2021). Ley N.° 10086: Ley de Promoción y Regulación de Recursos Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables. La Gaceta N.° 204. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=96064&param2=128505&param3=1

- Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). (2022). Decreto Ejecutivo N.° 43700-MINAE: Reglamento a la Ley N.° 10086. San José, Costa Rica. https://minae.go.cr/documentos/consultas-publicas/363-ley10086.aspx

Código Eléctrico de Costa Rica (RTCR 458:2011)

A. Versión y Edición Oficial Vigente

En Costa Rica, el marco técnico oficial obligatorio para las instalaciones eléctricas es el Reglamento Técnico RTCR 458:2011 "Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad", oficializado mediante el Decreto Ejecutivo N.° 36979-MEIC.

Este código adopta íntegramente la norma internacional NFPA 70 (National Electrical Code - NEC 2008) adaptada al contexto costarricense. Todas las decisiones de diseño, selección de componentes y protecciones deben respaldarse en esta versión oficial para garantizar la vigencia normativa de la propuesta.

B. Artículos Específicos Aplicables a Sistemas Solar Fotovoltaicos

1. Artículo 690 — Sistemas Solares Fotovoltaicos (Solar Photovoltaic Systems)

Es la sección normativa primordial que rige la seguridad, dimensionamiento e instalación de los componentes del sistema FV:

- Sección 690.7 — Tensión Máxima de Corriente Continua (DC):

  - Requisito: La tensión máxima del circuito de DC se calcula considerando la tensión de circuito abierto (Voc) corregida por la temperatura mínima esperada en el sitio.

  - Aplicación: En instalaciones residenciales, la tensión máxima en DC no debe exceder los 600 V. En instalaciones comerciales o industriales sobre techos o terrenos, se permiten sistemas hasta 1000 V DC (o 1500 V DC en estándares internacionales vigentes compatibles), sujeto a que los equipos e inversores estén expresamente listados y certificados para ese nivel de tensión.

- Sección 690.8 y 690.9 — Ampacidad de Conductores y Protección contra Sobrecorriente:

  - Requisito: La corriente máxima de los circuitos FV en DC se calcula como la Corriente de Cortocircuito (Isc) multiplicada por un factor continuo del 125% (1.25×Isc).

  - Dimensionamiento: El dispositivo de protección contra sobrecorriente (fusible o interruptor para DC) y los conductores deben dimensionarse considerando un factor de seguridad adicional del 125% sobre la corriente máxima (1.25×1.25×Isc=156.25%×Isc).

  - Protección: Cada cadena (string) requiere fusibles térmicos/fotovoltaicos en DC (tipo gPV) cuando dos o más cadenas se conecten en paralelo sobre la misma entrada.

- Sección 690.13 a 690.17 — Medios de Desconexión:

  - Requisito: Se deben incluir desconectadores de apertura visible e interrupción de carga (load-break) para aislar todos los conductores no puestos a tierra provenientes del arreglo fotovoltaico.

  - Ubicación: El desconectador principal de DC debe ser fácilmente accesible y ubicarse en un lugar de rápido acceso antes o en la entrada del inversor.

- Sección 690.31 — Métodos de Canalización y Conductores en DC:

  - Requisito: Los conductores que transportan corriente continua en el lado FV deben ser específicos para aplicación solar (tipo USE-2 o PV Wire / RPVU), resistentes a la radiación ultravioleta (UV), a la humedad y con rango térmico de 90∘C o superior.

  - Canalización: Cuando los circuitos de DC atraviesan el interior de una edificación, deben alojarse obligatoriamente en tuberías o canalizaciones metálicas (por ejemplo, tubo EMT o metálico flexible) marcadas con etiquetas de advertencia "Circuito Fotovoltaico en DC".

- Sección 690.41 a 690.50 — Puesta a Tierra y Conexión a Masa (Grounding and Bonding):

  - Puesta a Tierra de Equipos (EGC): Todas las partes metálicas expuestas que no transportan corriente (marcos de paneles de aluminio, rieles de soporte, carcasas de inversores y cajas combinadoras) deben conectarse galvánicamente a masa.

  - Protección contra Fallas a Tierra (GFDI): Los inversores o sistemas en DC deben contar con un dispositivo automático de detección e interrupción de fallas a tierra para reducir el riesgo de arcos eléctricos e incendios.

2. Artículo 705 — Fuentes de Generación de Energía Eléctrica Interconectadas (Interconnected Electric Power Production Sources)

Gobierna la integración segura entre la salida de Corriente Alterna (AC) del sistema FV y la red pública o tablero del inmueble:

- Sección 705.12 — Punto de Interconexión (Lado Carga vs. Lado Línea):

  - Conexión del lado de la carga (705.12(D)): El interruptor de AC del inversor se conecta a un breaker del tablero principal. La suma de los breakers de protección principal más el breaker de generación FV no debe superar el 120% de la capacidad de corriente nominal de la barra del tablero (Regla del 120%).

  - Conexión del lado de la línea (705.12(A)): Si la regla del 120% no se cumple o el sistema es de gran escala (industrial), la interconexión se realiza en la acometida entre el medidor bidireccional y el interruptor principal mediante un medio de desconexión fusionado dedicado.

- Sección 705.40 — Protección Anti-Isla (Loss of Primary Source):

  - Requisito: El sistema de generación debe cesar automáticamente el suministro de energía a la red de la distribuidora en un plazo máximo de 2 segundos tras un corte de suministro eléctrico comercial, previniendo la presurización peligrosa de líneas en mantenimiento.

3. Artículos de Respaldo General (250 y 310)

- Artículo 250 (Puesta a Tierra): Define la instalación del Electrodo de Puesta a Tierra (GEC), barra cooperweld y equipotencialización general de las instalaciones eléctricas.

- Artículo 310 (Conductores para Instalaciones Generales): Regula los factores de corrección de ampacidad por temperatura ambiente elevada (común en techos) y el factor de corrección por agrupamiento de más de 3 conductores activos en una misma canalización.

Fuentes bibliográficas:

- Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). (2012). Decreto Ejecutivo N.° 36979-MEIC: RTCR 458:2011 Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad (NFPA 70 / NEC 2008). La Gaceta N.° 47, San José, Costa Rica. https://ciemicr.org/wp-content/uploads/2024/12/Decreto-Codigo-Electrico_compressed.pdf

- National Fire Protection Association (NFPA). (2008). NFPA 70: National Electrical Code (NEC). Article 690 (Solar Photovoltaic Systems) & Article 705 (Interconnected Electric Power Production Sources). https://www.powerandcables.com/wp-content/uploads/2020/01/2008-National-Electrical-Code-NFPA-70.pdf

Normativa Técnica y Tarifaria de la ARESEP

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) es la entidad encargada de emitir los reglamentos técnicos de operación, calidad del servicio y las metodologías tarifarias aplicables a la generación distribuida y recursos energéticos distribuidos (RED) en Costa Rica.

A. Reglamentos Técnicos Vigentes

- AR-NT-POASEN (Planeamiento, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico Nacional):

  - Establece las condiciones técnicas unificadas para conectar e interconectar centrales de generación y recursos distribuidos al SEN.

  - Regula los parámetros de calidad de energía (Power Quality), frecuencia (60 Hz±0.2 Hz), distorsión armónica total (THD), fluctuaciones de tensión (flicker) y el factor de potencia permitido (usualmente entre 0.95 inductivo y 0.95 capacitivo).

- AR-NT-SUCOM (Supervisión de la Comercialización del Servicio Eléctrico):

  - Define las condiciones comerciales, los derechos del usuario-generador y las obligaciones de las empresas distribuidoras en los procesos de facturación, medición bidireccional y liquidación de energía.

B. Esquemas de Cobro, Compensación y Tarifas de Interconexión

ARESEP regula la interacción financiera entre el abonado-generador y la empresa distribuidora mediante las siguientes tarifas y mecanismos:

1. Medición y Facturación Bidireccional

- Medición Doble Registro: El sistema exige un medidor bidireccional que registra dos variables de forma independiente:

  - Energía Consumida (Econs): La energía que el inmueble demanda de la red eléctrica nacional cuando la producción FV no es suficiente.

  - Energía Inyectada (Einy): Los excedentes de energía generados por el sistema FV que no se consumen instantáneamente y se vierten a la red de distribución.

2. Tarifa de Acceso (Peaje por Uso de la Red)

- Concepto: Es el cobro que realiza la distribuidora por mantener la disponibilidad técnica de la red eléctrica, el respaldo de potencia y la infraestructura requerida para recibir y entregar energía.

- Aplicación: ARESEP fija una tarifa de acceso (expresada en colones por kilovatio-hora, CRC/kWh) que se aplica sobre la energía total autoconsumida o la energía inyectada/intercambiada, dependiendo de la resolución vigente aplicable al tipo de tarifa (residencial, comercial o industrial).

3. Esquema de Compensación y Liquidación de Excedentes

De acuerdo con el marco regulatorio emitido tras la promulgación de la Ley 10086:

- Liquidación Neta de Energía (Net Metering / Net Billing): La energía inyectada a la red (Einy) durante un ciclo de facturación se compensa contra la energía consumida de la red (Econs).

- Bolsa de Energía y Período de Vigencia:

  - Si la energía inyectada supera a la consumida en un mes, el saldo positivo de kWh se acredita a una "bolsa de energía" a favor del usuario.

  - Este saldo acumulado puede ser utilizado para compensar consumos en meses posteriores dentro de un período anual de liquidación.

- Prohibición de Venta de Excedentes como Negocio Puro: En la modalidad de autoconsumo, la regulación de ARESEP establece que los excedentes no constituyen un contrato de compraventa de energía a precio de mercado para lucro del usuario, sino un mecanismo de compensación de su propio consumo histórico/contratado.

4. Costos de Interconexión y Estudios Técnicos

- Estudios de Conexión: Si el tamaño del proyecto requiere un estudio de flujo de carga o capacidad de red, ARESEP autoriza a la distribuidora a cobrar el costo auditado de dicho estudio al solicitante.

- Inspección y Medición: El costo de calibración, programación e instalación del medidor bidireccional o la adecuación de la acometida corre por cuenta del abonado, conforme al pliego de costos autorizados por ARESEP.

Fuentes bibliográficas:

- Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). (2022). Resolución de la Intendencia de Energía: Metodología tarifaria para fijar las tarifas de acceso para la actividad de generación distribuida. San José, Costa Rica. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=79876&param2=149063&param3=1

- ARESEP. (2021). Norma Técnica AR-NT-POASEN: Planeamiento, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico Nacional. San José, Costa Rica. https://aresep.go.cr/electricidad/normativa/normativa-tecnica-nacional/

- ARESEP. (2021). Norma Técnica AR-NT-SUCOM: Supervisión de la Comercialización del Servicio Eléctrico. San José, Costa Rica. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=79376&param2=100377&param3=1&param4=

Participación y Responsabilidades de Entes Gubernamentales y Reguladores

Para la integración de sistemas solares fotovoltaicos bajo la Ley N.° 10086 y su reglamento (Decreto Executive N.° 43700-MINAE), la legislación costarricense distribuye claramente las competencias entre el rector de política pública y el ente regulador:

A. MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía)

El MINAE actúa como el rector del sector energético e institucional en Costa Rica. Sus competencias y responsabilidades específicas en la generación distribuida abarcan:

- Rectoría y Política Pública:

  - Formular la política energética nacional, el Plan Nacional de Desarrollo Energético y las directrices para la transición hacia energías renovables de fuentes variables.

- Reglamentación Ejecutiva:

  - Elaborar y actualizar, junto con el Poder Ejecutivo, los reglamentos a la ley (como el Decreto 43700-MINAE) que establecen las reglas del juego técnico y administrativo a nivel nacional.

- Planificación Energética:

  - Monitorear a través de la Dirección General de Energía (DGE) la meta de penetración de los Recursos Energéticos Distribuidos (RED) y coordinar con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y las demás empresas distribuidoras el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Descarbonización.

- Gobernanza y Sostenibilidad:

  - Garantizar que la expansión de la generación distribuida respete los lineamientos ambientales del país sin comprometer la estabilidad ambiental ni los compromisos internacionales de descarbonización.

B. ARESEP (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos)

La ARESEP actúa como el ente técnico, regulador y fiscalizador del servicio público de electricidad. Sus responsabilidades directas en el marco de la Ley N.° 10086 incluyen:

- Regulación Técnica:

  - Emitir y mantener actualizadas las normas técnicas de cumplimiento obligatorio (AR-NT-POASEN, AR-NT-SUCOM, entre otras) que dictan la calidad de la energía, la seguridad del punto de conexión, la protección anti-isla y las tolerancias operativas.

- Regulación Tarifaria y Compensación:

  - Establecer las metodologías y aprobar los pliegos tarifarios definitivos para las tarifas de acceso (peajes) que cobran las empresas distribuidoras por el uso de sus redes.

  - Fijar los esquemas y condiciones de compensación o liquidación de los excedentes energéticos inyectados a la red por los usuarios-generadores.

- Fiscalización y Protección al Usuario:

  - Auditar a las empresas distribuidoras para garantizar que no impongan barreras injustificadas o plazos desmedidos a los trámites de interconexión presentados por los abonados.

  - Resolver en última instancia administrativa los conflictos o disputas técnicas/comerciales que surjan entre un usuario-generador y su empresa distribuidora de energía.